# PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE  RÓTULO

PROYECTO: Sustitución de Rótulo Corporativo

UBICACIÓN: Instalaciones El Pozo (Jabugo, Huelva)

EMPRESA: THWORK 3000 S.L.

SUBCONTRATA: VERTICAL.

### 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El presente procedimiento establece las normas de seguridad y pasos operativos para los trabajos de desmontaje del rótulo existente, tratamiento de paramentos y montaje del nuevo rótulo. El objetivo es garantizar la integridad física de los trabajadores de THWORK 3000 S.L. y de la subcontrata VERTICAL.

### 2. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

- Maquinaria: Camión grúa

- Equipos: Herramientas eléctricas manuales, eslingas, grilletes y sistemas de anclaje.

- EPIs: Casco, calzado de seguridad, guantes de protección mecánica, arnés anticaídas (doble cabo) y chaleco reflectante.

- Personal: Montadores especializados, operador de grúa con carné A/B y un Recurso Preventivo permanente en zona de trabajo.

### 3. FASES OPERATIVAS DEL TRABAJO

#### FASE A: Preparación y Seguridad Perimetral

- Delimitación y balizamiento de la zona de trabajo y del radio de acción de la grúa para evitar el paso de personal ajeno.

- Inspección de los puntos de apoyo de la grúa y estabilizadores.

- Corte del suministro eléctrico del rótulo actual y verificación de ausencia de tensión.

#### FASE B: Desmontaje del Rótulo Existente

- Posicionamiento de la PEMP para acceso de los técnicos.

- Eslingado del rótulo antiguo a la grúa según el Plan de Izado.

- Corte de fijaciones y descenso controlado de la estructura al suelo para su posterior gestión como residuo.

#### FASE C: Revestimiento de Paramentos

- Limpieza y preparación de la fachada.

- Instalación del revestimiento utilizando medios de elevación seguros.

- Control de caída de objetos mediante redes o balizamiento estricto.

#### FASE D: Instalación del Nuevo Rótulo

- Izado del nuevo rótulo mediante grúa especialista, manteniendo la carga guiada por cuerdas (vientos).

- Fijación mecánica a los paramentos según especificaciones técnicas.

- Conexión eléctrica por personal autorizado y pruebas de funcionamiento.

### 4. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS

- Cargas Suspendidas: Queda terminantemente prohibido permanecer bajo el radio de la carga.

- Condiciones Climáticas: Los trabajos de izado y en altura se suspenderán si la velocidad del viento supera los límites de seguridad de la máquina o 50 km/h.

- Caídas a distinto nivel: Los trabajadores en altura permanecerán siempre anclados a puntos resistentes o a la cesta de la PEMP.

- Recurso Preventivo: Vigilará el cumplimiento del procedimiento y tendrá potestad para paralizar la obra ante cualquier riesgo imprevisto.

### 5. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizará una reunión previa en el centro de El Pozo con la subcontrata VERTICAL para coordinar las interferencias y asegurar que todas las medidas preventivas son conocidas por todos los intervinientes.

Fecha: [Insertar fecha de hoy]

Firma del Responsable (THWORK 3000 S.L.):

(Firma y Sello)